建设项目环境影响报告表

项目名称：兴宁市第三人民医院业务用房改扩建项目（第一阶段）

建设单位(盖章)：  兴宁市第三人民医院

编制单位:重庆丰达环境影响评价有限公司

编制日期  2019年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 兴宁市第三人民医院业务用房改扩建项目（第一阶段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 兴宁市第三人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 江锦泉 |  |  |  | 联系人 | 赖迪峰 |  |
| 通讯地址 | 兴宁市兴城怡园路37号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13549167880 |  | 传真 |  | —— | 邮编 | 514500 |
| 建设地点 | 兴宁市兴城怡园路37号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  | Q8411综合医院 |  |
| 占地面积 （平方米） | 500 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 2300 |  |
| 总投资 （万元） | 4800 | 其中：环保 投资（万元） |  | 70 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.4% |
| 建设日期 | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 兴宁市第三人民医院位于兴宁市兴城怡园路37号，始建于1998年。医院占地面积约5040m2，总建筑面积为8790m2，现有职工275人，编制开放床位150张，年收治住院病人5000人次，年门诊量16万人次，是兴宁市集保健康复、教学科研于一体的国家二级甲等综合医院。 为了改善医疗工作环境，完善服务功能，优化医疗卫生资源，提高整体医疗技术水平和运行效率，真正实现群众大病不出县的目标。随着县级公立医院改革的深入，人民群众享受越来越多的医疗福利实惠，医保报销比例的提高使得就医人数和病人需求不断扩大。我院服务人口众多，服务半径大，现有医疗资源面临严重不足，尤其是专科不够齐全、重点专科建设水平低、扩建空间受限等，迫切需要我们医院来进一步提升综合服务能力。现项目拟投资4800万元建设“兴宁市第三人民医院业务用房改扩建项目（第一阶段）”（下称本项目）。 项目总投资 4800 万元，院内紧靠南、北方向现有业务用房，扩建 2 栋五层(首层架空层)业务用房，占地约 500 平方米，总建筑面积共约 2300 平方米（其中建设呼吸内科建筑面积约 800m2,泌尿外科建筑面积约 360m2，新生儿科建筑面积约 180 m2，儿科建筑面积约 400 m2,重症监护室（ICU）建筑面积约 260 m2,层流手术室升级改造建筑面积 300 m2),新增100 张床位及医疗设备购置。 本项目拟于2019年6月筹划建设，并于2020年6月建设完成，施工期12个月。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）及《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月修订）中的有关规定的要求，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）及修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018年4月28日），本项目属于“三十九 卫生-111、医院、专科防治院(所、站) 社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构 ——其他，本项目扩建100张床位，应当编制环境影响报告表。为此，受兴宁市第三人民医院委托，重庆丰达环境影响评价有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，并编制完成了《兴宁市第三人民医院业务用房改扩建项目（第一阶段）建设项目环境影响报告表》。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、兴宁市第三人民医院现有概况及改扩建情况 1、建设内容与规模 （1）原有工程概况 原兴宁市第三人民医院位于兴宁市兴城怡园路37号，有职工275人，设有药房、收费室、检验科、理疗科、综合科等。开放床位150张，该院占地面积约5040m2，建筑面积为8790m2。 表1 医院现有建筑物及功能 所在 建筑; 所在建筑层数; 功能区划分. 综合楼; 一层; 门诊部 、“120”急诊科、药房、放射科、五官科、妇科门诊、碎石室、CT室、医保办公室、体检室. 二层; 内科、检验科、彩、B超（三维）、心电图室、脑血流图室、乳腺检查室、电子胃镜、肠镜室、理疗科、鼻咽纤维镜室. 三层; 妇产科、分娩室、新生儿游泳区、听力筛查室. 四层; 普外科、泌尿科、骨外科、骨伤科、血液透析室、药政科. 五层; 综合科、手术室、设备科、供应室. 六层; 医院办公室、工会、团支部、会议室、总务科、财务科、医务科护理、院感、质控、信息、病案室、图书馆. （2）本工程建设内容 本项目是由于兴宁市第三人民医院业务用房已无法满足周边地区人民群众的医疗服务需求，故改扩建。项目组成具体见表2： 表2 建设项目组成一览表 工程类别 单项工程名称; 工程内容. 院内紧靠南、北方向现有业务用房，扩建 2 栋五层(首层架空层)业务用房，占地约 500 平方米，总建筑面积共约 2300 平方米; - 医技楼五楼建设呼吸内科,建筑面积约800㎡,设置病房14间，病床40张。 - 佛欣楼四、五楼建设泌尿外科，建筑面积约360㎡，设置病房8间，病床24张。 - 佛欣楼二楼建设新生儿科，建筑面积约180㎡，设置层流病房，病床10张。 - 佛欣楼二楼建设儿科，建筑面积约400㎡, 设置病房8间，病床20张。 - 佛欣楼二楼建设重症监护室（ICU），建筑面积约260㎡，设置层流病房，病床6张。 6、层流手术室升级改造，建筑面积300㎡。. 环保工程; 废水; 职工生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入市政污水管网; 改造. 废气; 污水处理设施做好密闭工作，防止 恶臭气体逸散; 改造. 固废; 生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运处理；污水处理站污泥收集后交由有资质单位处理，由环卫部门定期清运处理；医疗废物集中收集暂存医疗废物储存间，交由有资质单位处理; 设施依托现有工程. 绿化; 种植花草树; 依托现有工程. （3）改扩建前后医院主要经济技术指标见表3。 表3 医院改扩建前后主要经济技术指标 编号; 项目; 计量单位; 数量. 迁扩建前; 迁扩建前后变化情况; 迁扩建后. 1; 建筑面积; m2; 8790; +2300; 11090. 2; 医院工作人员数量; 人; 275; +70; 345. 3; 住院部床位数; 床; 150; +100; 250. 2、能耗情况 医院改扩建前后能耗情况如下表： 表4 能耗情况变化表 能源类型; 消耗量; 备注. 改扩建前; 改扩建部分; 改扩建后. 水; 20761t/a; 13841t/a; 34602t/a; 主要是职工、病人、住院楼等用水. 电力; 66万kW·h/a; 17万kW·h/a; 83万kW·h/a; 主要是照明、设备用电，生活用电. 3、主要设备 表5 改扩建新增设备变化表 序号; 设备名称; 数量; 科室. 1; 彩超; 2; 医技科. 2; 电子纤维胃镜; 1; 医技科. 3; 呼吸机; 6; ICU室. 4; 病床; 40; 呼吸内科. 5; 病床; 20; 儿科. 6; 病床; 24; 泌尿外科. 7; 纤维支气管镜; 1; 呼吸内科. 8; 纤维支气管镜; 1; 麻醉科. 9; 手术台(电动); 2; 麻醉科. 10; 麻醉机; 2; 麻醉科. 11; 可视喉镜; 1; 麻醉科. 12; 多功能监护仪; 3; 麻醉科. 13; C臂X光机; 1; 骨科. 14; 输尿管肾镜; 2; 泌尿外科. 15; 超声刀; 1; 普外科. 16; 除颤器; 4; 内科、外科、急诊. 17; 小手术床; 1; 急诊科. 18; 腹腔镜; 1; 普外科. 19; 腹腔镜主机（图像处理系统、摄录系统、冷光源、气腹机）; 1; 普外科. 20; 膀胱镜; 1; 泌尿外科. 21; 电切镜; 1; 泌尿外科. 22; 钬激光; 1; 泌尿外科. 23; 关节镜; 1; 骨伤科. 24; 关节镜动力刨削系统; 1; 骨伤科. 25; 宫腔镜; 1; 妇产科. 26; MRI; 1; 医技科. 27; 血气分析仪; 1; 检验科. 28; 手术灯; 2; 手术室（麻醉科）. 29; 手术床; 2; 手术室（麻醉科）. 30; 吊塔; 2; 手术室（麻醉科）. 31; 电刀; 1; 手术室（麻醉科）. 32; 呼吸机; 2; 手术室（麻醉科）. 33; 麻醉机; 2; 手术室（麻醉科）. 34; 监护仪; 3; 手术室（麻醉科）. 35; 微量泵; 3; 手术室（麻醉科）. 36; 输液泵; 3; 手术室（麻醉科）. 37; 麻醉喉镜; 2; 手术室（麻醉科）. 38; 快速消毒清洗机; 1; 供应室. 39; 过氧化氢低温等离子体灭菌器; 1; 供应室. 40; 脉动真空灭菌器; 1; 供应室. 41; 消毒用纯水处理系统; 1; 供应室. 42; 无创呼吸机; 2; 内科. 43; 血气分析仪; 1; 内科. 44; 组织包埋机; 1; 病理科. 45; 石蜡切片机; 1; 病理科. 46; 染色机; 1; 病理科. 47; 推片机; 1; 病理科. 48; 快速冷冻切片机; 1; 病理科. 49; 自动脱水机; 1; 病理科. 50; 通风柜; 1; 病理科. 51; 取材台; 1; 病理科. 52; 图像采集功能显微镜; 1; 病理科. 53; 远程病理切片数字化扫描仪和诊断软件; 1; 病理科. 54; 远程病理会诊工作站; 1; 病理科. 55; 免疫分析系统; 1; 检验科. 56; 全自动生化分析仪; 1; 检验科. 57; 全自动尿沉渣分析仪; 1; 检验科. 58; 五分类全自动血球计数仪; 1; 检验科. 59; 化学发光免疫分析仪; 1; 检验科. 60; 救护车; 1; 急诊科. 61; 信息系统设备; 1; 信息科. 62; 电梯; 2; 院内. 63; 无创呼吸机; 1; 内科. 备注：有核辐射、电磁辐射的X光透视设备,需请建设单位按有关规定另行申报审批，本报告不涉及辐射环境影响评价内容，涉及该内容的环评须另行委托相应资质的单位进行评价。 4、公用配套工程 （1）施工期 施工废水：根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）相关规定，按建筑面积为基数，以2.9L/m2·d计，项目新建建筑面积为8400m2，施工期12个月（按360天计），则项目施工用水量约2401.2t，产污系数按0.6计，则施工废水产生量约14407.2t；施工废水经隔油、沉淀后回用于施工场地，不外排。 施工人员生活污水：施工人数约20人，施工期约12个月（按360天计），用水标准按40L/d·人计，施工人员生活用水量约288t，产污系数按0.9计，则施工人员生活污水产生量为259.2t，施工人员租住于当地，生活污水纳入当地污水处理系统。 （2）运营期 给水由市政给水管网接入。用水主要为职工生活用水和医疗用水，将产生职工生活污水和医疗废水。 改扩建前： ①综合废水：包括职工生活污水和医疗用水。 1）综合废水：本项目根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中综合医院（床位101-500）的用水系数为0.79m³/床位·d，校核系数为0.15-1.10。用水量约56.88t/d、20761t/a，产污系数按0.9计，则职工生活污水产生量约51.19t/d、18685t/a。 综合废水经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入市政污水处理管网。 改扩建后： 综合废水：本项目根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中综合医院（床位101-500）的用水系数为0.79m³/床位·d，校核系数为0.15-1.10。用水量约94.8t/d、34602t/a，产污系数按0.9计，则职工生活污水产生量约85.32t/d、31142t/a。 改建后本项目职工生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入城镇污水处理管网。 5、项目四至情况 项目四至：项目东面为怡园路，南面南民路，西面为东苑路，北面隔巷道为商住楼。 项目院区布置：院区地理位置图、四至及平面布置图等见附图。 6、人员规模及工作制度 项目改扩建后职工人数为345人，年工作天数为365天。 7、项目施工组织安排 本项目拟于2019年6月开工建设，并于2020年6月建设完成，施工期约12个月，进场人数约20人/日，施工土石方挖方量约1621m2，施工填方量约1621m2，挖方量全部用于回填，无余泥渣土产生。施工人员居住于附近民居，不另设施工营地。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、原有污染情况 本项目为改扩建项目，下面就与项目有关的医院原有污染情况做简单的回顾性评价。 1、兴宁市第三人民医院 （1）废气 污水处理设施产生恶臭：主要是污水处理实施运行过程产生的污泥和隔栅的废物产生恶臭，经加封盖板，臭气经除臭+消毒（喷洒消毒液和除臭液）处理后排放，对周围大气环境影响不大。 汽车尾气：院区不设地下车库，主要是出入车辆产生的汽车尾气，经大气扩散、绿化吸收后对周围环境无不良影响。 （2）废水 综合污水产生量约18685t/a，各污染因子浓度为CODcr250mg/L、BOD5 100mg/L、SS 60mg/L、氨氮 20mg/L。 （3）噪声 主要是医疗设备、厨房排风机等设备产生的设备噪声以及医院人员、病人等产生的社会噪声，声压级约65-105dB(A)。经密闭、消声隔音、墙体隔声、距离衰减等措施处理后，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 （4）固体废物 固体废物主要包括职工生活垃圾、污水处理设施污泥和看诊人员、住院人员医疗废物。 医疗废物：改扩建前医疗废物产生量约38.69t/a，分类收集后暂存至固体废物暂存点，最终交由有资质单位处理。 生活垃圾：改扩建前生活垃圾产生约50.18t/a，收集后交由环卫部门处理。 污泥：医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。项目改扩建前污水处理设施污泥（包括栅渣）产生量约3.8t/a，收集后交由有资质单位处理。 （5）原有“三废”污染物产生情况一览表 综上所述，原兴宁市第三人民医院主要污染物汇总见表6。 表6 原有工程污染物产生量一览表 单位:t/a 污 染 物; 产生浓度; 产生量; 排放去向. 综合废水; 废水量; ——; 18685t/a; 生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入污水管网. CODCr; 250mg/L; 4.67t/a. BOD5; 100mg/L; 1.86t/a. SS; 60mg/L; 1.12t/a. NH3-N; 20mg/L; 0.37t/a. - 固废; 医疗废物; ——; 38.69t/a; 收集后交由有资质单位处理. - 生活垃圾; ——; 50.18t/a; 当地环卫部门统一清运处理. - 污泥; ——; 3.8t/a; 收集后交由有资质单位处理. 汽车尾气; CO、NOX; ——; 少量; 地面停车场，无组织排放. 污水处理设施; 恶臭; ——; 少量; 加封盖板，臭气经除臭+消毒. |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形地貌、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 兴宁市位于广东省东北部，扼东江、韩江上游，地跨东经115°30′至116°，北纬23°50′至24°37′。北部与江西省寻邬县毗邻，东北部与平远县、梅县相接，东部与梅县交界，南部与丰顺县、梅县相连，西北部与龙川县相邻，西南部与五华县接壤。 2、地形地貌 兴宁市地处粤东丘陵山区，西北部有武夷山系延伸而下的项山山脉，形成一道天然屏障；东部南部有莲花山系的阴那山脉，使县境与丰顺、大埔分隔。这两列山脉均为东北——西南走向。境内自然土成土母岩以花岗岩、混合花岗岩、砂砾岩、紫色砂页岩为主，由于受自然条件的影响，各类岩石风化成不同类型的土壤，主要是黄壤、红壤、砖红壤和紫色土。兴宁市境内四周丛山环抱，山峦起伏，地形复杂。梅江穿越腹地，地势西高东低，朝梅江河倾斜。地形可分为三个类型，即河谷盆地、丘陵和山地，向有“八山一水一分田”之说，山地占总面积的22.l％，丘陵占55.4％，盆地占22.5％。梅江两边分布着大小河谷、盆地和低山丘陵，这些小盆地耕地连片土壤肥沃，是兴宁市的重要耕作地带，居住群体错落分布，人口集中。境内海拔高度最高1357m，最低38m。总的坡度组成为：0°~5°占20.1%，5°~15°占36.1%，15°~25°占27.26%，25°~35°占1.02%，35°以上的占0.32%。 3、气候、气象 兴宁属南亚与中亚热带过渡气候，年平均气温20.4℃。常年最热月是7月，平均气温28.5℃，极端最高气温达38.3℃；常年最冷月是1月，平均气温11.4℃，极端最低气温零下2.7至零下6.4℃。年平均降雨量1540.3毫米。夏季降雨最多，占年降雨量的41.5%。年平均日照时数2009.8小时。风向比较稳定，以西北风频率最高，东南风次之，年平均风速约2.4m/s。自然环境优越，无霜期长，光照充足，四季宜耕宜牧，具有发展农、林、果、牧、渔等各业的有利气候条件。 4、水文 项目受纳水体为程江河，属于宁江的支流。 宁江（古称左别溪）贯穿兴宁南北，是流域面积最大的梅江支流，北起江西寻邬荷峰畲，南至水口圩汇合梅江，全长107公里，从合水至水口主干河道长57.5公里，沿途接纳32条山溪小河，流域面积1364.75平方公里，占全市总面积的65%。 5、植被 项目所在地主要为低矮的丘陵山地，平坦地为耕地，低处为水田，主要种植水稻，旱地主要种花生、黄豆、木薯及各种水果等；丘陵山地主要是森林，主要植物物种有松树、杉树、荷树、山乌桕、山苍子、盐肤木、继木、车轮梅、鸡屎藤、葛藤、菝葜、山银花、桃金娘、芒萁、芒草、乌毛蕨、凤尾蕨等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 本项目所在区域环境功能属性见下表： 表6 建设项目所在地环境功能属性一览表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 项目附近水体为程江河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 属1类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准. 4; 是否自然保护区; 否. 5; 是否风景名胜区; 否. 6; 是否森林; 否. 7; 是否重要生态功能区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否属于危化区; 否. 1、环境空气质量现状 本项目位于兴宁市兴城怡苑路37号，本项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解项目所在地大气环境质量现状，本项目引用广东华科检测技术服务有限公司2017年12月13日对《绮莉针织（兴宁）有限公司》项目的监测结果，其监测结果见下表： 表9 环境空气质量监测统计结果 单位：mg/m3 监测项目; 检测位置; 检测结果; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. PM10 （日均值）; 厂界外监控点1#; 0.101; 0.15. 厂界外监控点2#; 0.112; 0.15. 厂界外监控点3#; 0.106; 0.15. 厂界外监控点4#; 0.091; 0.15. SO2 （时均值）; 厂界外监控点1#; 0.028; 0.50. 厂界外监控点2#; 0.025; 0.50. 厂界外监控点3#; 0.031; 0.50. 厂界外监控点4#; 0.029; 0.50. NO2 （时均值）; 厂界外监控点1#; 0.036; 0.20. 厂界外监控点2#; 0.041; 0.20. 厂界外监控点3#; 0.037; 0.20. 厂界外监控点4#; 0.043; 0.20. 从监测数据可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、PM10的浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准，说明项目所在区域环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 本项目附近的水体为程江河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。为了解项目所在地大气环境质量现状，本项目引用广东华科检测技术服务有限公司2017年12月13日对《绮莉针织（兴宁）有限公司》项目的监测结果，其监测结果见下表： 表10 水质监测结果 单位：mg/L，除pH值外 监测项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 项目所在地附近河流断面; 7.04; 9.2; 3.2; 2.6; 0.54; 0.46. GB3838-2002Ⅳ类标准限值; 6~9; ≤30; ≤6; --; ≤1.5; ≤0.5. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，项目所在地附近地表水水质监测项目均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求，说明项目附近地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定，本项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类区标准。 为了解项目所在地声环境质量现状，委托广东华科检测技术服务有限公司于2019年4月10日对本项目的监测数据。其监测结果如下： 表11 项目所在地环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位 序号; 监测点; 昼间; 夜间; GB3096-2008中1类标准; 超达标情况. 1; 项目东面; 53.2; 43.7; 昼间55dB（A） 夜间45 dB（A）; 达标. 2; 项目南面; 52.8; 44.2. 3; 项目西面; 53.6; 43.8. 4; 项目北面; 54.4; 45. 根据上表数据显示，项目所在地昼夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - 保护程江河环境质量，不因项目的建成而受到明显的影响，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准； - 保护该区空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准； - 保护该区声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表12 项目周围主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 保护级别. 水环境 大气环境 声环境; 程江河; 北面; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 零散居民 院内职工宿舍; 南面; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 西面. 北面. 东面.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 地表水环境质量 本项目所在水域为项目附近的程江河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅳ类标准。 表11 地表水环境质量标准 单位:mg/L(pH值除外) 监测项目; pH; CODCr; BOD5; DO; 氨氮; 总磷; LAS. GB3838-2002 Ⅳ类标准限值; 6~9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.3. - 环境空气质量 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。 表14 环境空气质量标准 单位: mg/Nm3 污染物 取值时间; PM10; NO2; SO2. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准24小时平均限值; 0.15; 0.08; 0.15. - 声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表15 声环境质量标准 单位: dB（A） 标准名称; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水： 施工期：施工期机械设备、施工车辆冲洗废水经处理后，回用于施工用水，不外排；施工期不设集中生活区，施工人员拟租住于附近村庄民房内，生活污水纳入当地污水处理系统。 运营期：本项目职工生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入市政污水管道。 表16 污水排放执行标准 单位：mg/L（pH值和粪大肠菌群数除外） 时段; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总余氯; 粪大肠菌 群数. 《医疗机构水污染物排放标准》排放标准; 6~9; ≤60; ≤20; 15; ≤20; 0.5; ≤500个/ L. 2、废气： 污水处理设施排放废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理设施排放废气应进行除臭处理，保证污水处理设施周边空气中污染物达标。 表18 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; ≤1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; ≤0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; ≤10. 4; 氯气（mg/m3）; ≤0.1. 5; 甲烷（指处理设施内最高体积百分数 %）; ≤1%. 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表19建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间（6:00至22:00）; 夜间（22:00至次日6:00）. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 执行标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008); 1类; 55; 45. |
| 总量控制指标 | 职工生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入兴宁市污水处理厂。因此，本项目改扩建后不设废水污染物总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 基础工程 施工期： 基础工程 推土、挖土 填土、打桩 主体工程 底板、主体结构等 装饰工程 室内室外装修 施工机械噪声；工地扬尘；施工设备、运输车辆产生的燃烧尾气；建筑废水、建筑固废 装修设备噪声、装饰化工材料挥发有机废气、装饰材料废弃物 设备安装 辅助工程设备 生产设备安装 设备噪声 运 营 生活污水、医院污水、医疗废物、生活办公垃圾、污泥、机动车尾气、设备噪声等 图1 施工期工程流程 运营期： 病员 门诊部 临床科室 医技科室 治疗 生活及医疗垃圾 废水 治疗 生活及医疗垃圾 废水、粪便 生活及医疗垃圾 废水、粪便 医疗废物分类收集后交由有资质单位处置 生活垃圾收集后交由环卫部门处理 污泥收集后交由有资质单位处理 生活污水 经三级化粪池与自建污水处理设施 图2 本项目各环节产排污流程图 排入城镇污水处理管道

二、主要污染工序 1、施工期 （1）废水 ①生活污水 施工期间，施工人数约20人，施工期约12个月（360天计），根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）相关规定，施工人员人均生活用水系数取40L/d，产污系数取90%，即本工程施工人员生活污水产生量为0.7t/d，259.2t/a，主要污染物为SS、氨氮、CODCr、BOD5。 ②施工废水 建设施工期，项目使用商品混凝土，不存在混凝土搅拌与养护过程产生的废水。 施工废水：主要为工程施工中挖掘机、载重汽车等施工机械维修及冲洗废水。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）相关规定，按建筑面积为基数，以2.9L/m2·d计，项目新建建筑面积为2300m2，施工期12个月（按360天计），则项目施工用水量约2401t，产污系数按0.6计，则施工废水产生量约1440t，主要污染物为SS、石油类。 （2）废气 建设阶段的大气污染源主要来自施工机械燃烧尾气、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方、建筑材料运输所产生的动力道路扬尘和装修油漆废气。 ①施工机械燃烧尾气 施工过程中使用大量的施工机械，主要有挖掘机、装载机以及运输车辆等。该类机械均以柴油为燃料，在运行过程中产生一定量的废气，废气中主要污染物为氮氧化物、烟尘、一氧化碳等，该部分废气难以定量，在此只进行定性分析。 ②扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表22。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表23中为一辆10吨汽车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表22 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 表23 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. ③装修油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，同时油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告建议建设单位使用环保水性漆料进行装修，环保水性漆料使用过程中不产生有害废气，对周围大气环境影响较小，在此仅对油漆废气作定性分析。 （3）噪声 本项目主要使用的施工机械设备有挖掘机、运输车辆等，主要施工噪声源作业时的源强见表24。 表24 主要施工机械设备的噪声声源源强 施工设备名称; 距声源5米; 距声源10米. 液压式挖掘机; 82～90; 78～86. 运输车; 82～90; 78～86. 木工电锯; 93～99; 90～95. 混凝土输送泵; 88～95; 84～90. 商砼运输车; 85～90; 82～84. 空压机; 88～92; 83～88. 振捣器; 80～88; 75～84. （4）固体废物 项目挖方与填方基本平衡，并无余泥渣土产生。施工期固体废物主要是建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾为建筑时期的建筑废物。 项目产生的建筑垃圾采用建筑面积发展预测建筑废物的产生量： JS=QSCS 式中：JS：建筑垃圾总产生量（t） QS：总建筑面积（m2） CS: 平均每m2建筑面积垃圾产生量，0.06t/m2 项目新建建筑面积2300m2，根据上式计算所得，该项目建筑垃圾总产生量约为138t。 ②生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量若按每人0.5kg/d计，施工人员20人，施工期为12个月（工作360天计），则共产生生活垃圾3.6t。 (5) 生态环境 项目拟于2019年6月施工，届时需对场地进行开挖、填筑和平整，使原有的植被被铲除，改变了土地的原有使用功能，从而使绿化面积（竹林地、菜地等）有所减少。但这种影响只是暂时性的，施工完成后，将进行大面积绿化美化。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿地设施的完善，选址所在区域的生态环境可得到一定的补偿。 （6）水土流失 本项目土方开挖施工阶段，表土裸露，局部蓄水固土功能丧失，从而导致水土流失。此外，在开挖时会有大量临时堆放的开挖土方，遇降雨时会产生严重的水土流失。 本报告表选用国家环保总局所编制的“环境影响评价技术导则”所推荐的“美国通用土壤流失方程式”，目前一般计算年非沟蚀性水土流失均按此模式计算。此模式的表达式为： A=0.247Re·Ke·Li·Si·Ct·P 式中：A－为平均土壤流失量(T/ha)； Re－为年平均降雨侵蚀因子； Ke－土壤侵蚀因子； Li－坡长因子； Si－坡度因子； Ct－植物覆盖因子； 项目区域内多年平均雨量对应的水蚀因子R=337.0。本项目地处石英岩赤红壤地区，土壤侵蚀因子Ke为0.27（由于本项目的土壤都经过人为的松动，土壤的侵蚀强度将比自然裸露荒地大，根据《人为弃土的堆积与侵蚀过程的初步研究》，人为弃土坡侵蚀量是自然荒坡的10.8倍，为此，本项目水土流失将乘于一个10.8的系数，以计算本项目的水土流失量），此外，坡长因子Li为3.14，坡度因子Si为0.08，植被因子Ct为1.0，侵蚀控制措施因子P为1.0。 根据以上选值，可计算得A=55.3t/ha/a=0.00553万t/(km2.a)。根据项目施工设计，项目最大裸露地约500平方米，施工期12月，则项目施工期水土流失量约2.7t。 2、运营期： 项目运营期间可能产生的污染源及主要的污染工序为： （1）废水 改扩建后本项目食职工生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入兴宁市污水处理厂。 - 表25 污水污染物产生与排放量核算 分类; 污水类别; 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 综合处理后; 综合废水 31142t/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 15. 年产生量(t/a); 7.78; 3.11; 1.87; 0.46. （2）废气 本项目改扩建后废气主要是处理污水产生的恶臭、汽车尾气。 ①恶臭：污水处理设施的恶臭污染源主要是格栅、污泥浓缩池等，污水处理设施产生的气味物质主要由碳、氮和硫元素组成，包括有机物及无机化合物，如吲哚、低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃及硫化物、硫化氢、氨等。 本项目改扩建后拟将医疗废水通过自建污水处理设施处理，该污水处理设施设计处理量为250t/d。 ②汽车尾气：医院地面拟设小车停车位约145个，汽车尾气排放的废气主要有NOx、CO、HC等污染物。由于该部分停车位位于地面，经大气扩散，汽车尾气对大气环境影响较小。 （3）噪声 ①社会生活噪声 项目建成后，区域来往人员增加，人群来往、住院楼将产生大量的社会生活噪声。生活噪声大多不超过80dB（A），通过楼板、墙壁及门窗的隔断基本上可消除其影响。 ②配套设施噪声 项目配套的设备主要排风机等设备噪声，噪声声压级约82-88 dB(A)。 （4）固体废物 项目产生的固体废物主要包括职工生活垃圾、污水处理设施产生的污泥和看诊人员、住院人员医疗废物。 ①生活垃圾 生活垃圾主要来源于职工，本项目改扩建后职工345人，产生量按职工每人0.5kg/d计，则本项目改扩建后生活垃圾产生量约172.5kg/d、63t/a。 ②污泥产生量 医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。项目改扩建后污水处理设施污泥（包括栅渣）产生量约7.2t/a。 ④医疗废物 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物产生部门包括诊疗室、检验室、病房。 本项目改扩建后设病床250张，住院0.5kg/d·床位，改扩建后医疗废物产生量约125kg/d、46t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 开挖土石方 车辆运输 | 粉尘和扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械燃料废气 | NOx、SO2、烟尘 |  |  |
|  |  | 装修 | 油漆废气 |  |  |
|  | 运营期 | 污水处理设施 | 氨气 | 48.58kg | 48.58kg |
|  |  |  | 硫化氢 | 1.88kg | 1.88kg |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOX、扬尘、VOC等 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 经隔油池与沉淀池处理后回用于施工，不外排 |
|  |  | 生活污水 （259.2t/a） | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 施工人员租住于当地村庄，生活污水纳入当地污水处理系统 |  |
|  | 运营期 | 综合废水 （31142t/a） | CODcr | 300mg/L，9.34t/a | 250mg/L，7.78t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，4.67t/a | 100mg/L，3.11t/a |
|  |  |  | SS | 120mg/L，3.74t/a | 60mg/L，1.87t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.62t/a | 15mg/L，0.46t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 3.6t | 0 |
|  |  | 施工 | 建筑垃圾 | 504t | 0 |
|  | 运营期 | 职工 | 生活垃圾 | 63t/a | 0 |
|  |  | 住院病人 | 医疗废物 | 46t/a | 0 |
|  |  | 污水处理设施 | 污泥（含栅渣） | 7.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 机械噪声 | 85～105 dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 人群 | 社会噪声 | 低于80 dB(A) | 边界外1米处应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
|  |  | 消防水泵 | 机械噪声 | 82～88 dB(A) |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目的生态环境影响主要表现在施工地由填挖方工程造成的土壤裸露，杂乱堆放引起的水土流失。由于水土流失情况是局部的、暂时的，只要在施工过程中加强管理，文明施工，及时做好边坡防护工作和全面落实水土保持方案，这种局部暂时性的水土流失可以控制到最低程度。 通过有效的抑尘措施对扬尘进行处理后，项目扬尘对植被的影响可控制在可接受范围内。 运营期，项目产生的污水、废气、固废及噪声经过处理达标后，对周围生态环境的影响不明显。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、环境大气影响分析 （1）环境大气影响分析 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，经大气稀释、扩散后，对周围大气环境影响不大。 装修过程中会产生油漆废气，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放，通过在装修期间加强通风，再经大气稀释、扩散后，油漆废气对周围大气环境影响不大。 此外，还有地面扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。由于本项目院外南面为隔省道S226线为兴宁市中医医院及居民区，西面约10m为兴宁市妇幼保健院（约500人），北面隔小路为民居区（约18户），在自然风情况下产生的扬尘影响范围为100m以内，此时应每天洒水4-5次，当风速增大时应增加洒水次数，减轻扬尘对院外居民及周围大气环境的污染影响，施工单位必须采取以下措施： 1、依法申报：工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位应按照下面条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，落实到每个施工工序。 2、施工场所和扬尘污染防治 （1）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工实施单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）在自然风情况下产生的扬尘影响范围为100m以内，此时应每天洒水4-5次，当风速增大时应增加洒水次数，以此降低施工扬尘对周边敏感点的影响。 （3）围挡、围栏及防溢座的设置。建筑物的拆迁和施工期间，土建工地边界应设置高度2.5 米以上的围挡；各类管线敷设工程，其边界应设1.5 米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8 米以上围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （4）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （5）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应根据情况采取下列措施：密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖；其他有效的防尘措施。 （6）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应根据情况采取下列措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其他有效的防尘措施。 （7）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10 米，并应及时清扫冲洗。 （8）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （9）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应根据情况采取下列措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： 铺设钢板；铺设水泥混凝土；铺设沥青混凝土；铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；其他有效的防尘措施。 （10）施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （11）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应根据情况采取下列防尘措施：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；其他有效的防尘措施。 （12）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网(不低于3200目/100cm2)或防尘布。 （13）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （14）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （15）各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （16）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 米范围内。 （17）选择合理的渣土、建筑材料等运输路线，并按规定行使，禁止运输车辆穿越居民生活集中区等其他敏感区域，装载运输车辆禁止超载，运输车辆应进行加盖处理。 （18）临建设施中表土及土方临时堆放区应采取篷布覆盖等措施进行密闭处理。 （19）针对周边敏感点临近施工场地的特点，在敏感点一侧施工场界适当加高施工屏障，建筑物施工采用篷布围挡，在恶劣气象条件时应采取相应的防尘降尘措施，在易起尘点进行覆盖，区内定期洒水等措施，派专人巡视并做好记录。施工期间还应加强对敏感点扬尘的监测，若监测超标或收到居民师生的投诉，应立即采取有效的防尘抑尘措施，并加强监测直到达标为止。 （20）根据《广东省大气污染防治2016年度实施方案》可知，在施工过程非道路移动机械应达到《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》（环境保护部2016年第5号公告）中的相关要求；强化施工扬尘污染控制，采取围挡、道路硬化、覆盖等有效措施控制施工场地扬尘污染，控制运输车辆冒装渣土，带泥上路及沿途撒漏污染等。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水土流失环境影响分析及防治 项目施工期裸露土地将造成一定的水土流失，根据工程分析，水土流失量约8.3t，应采取一定措施减轻水土流失。 ①尽量避开雨季施工。根据气象资料，该地区降雨量主要集中在5～9月，且常发生暴雨。而暴雨是造成水土流失的主要原因，因此避开雨季施工可大大降低水土流失。 ②从设计到施工应注重保护与节约自然资源的原则，尽量减轻生物资源破坏，降低能源消耗，例如避免高填深挖，少取土弃土，适地取材等。 ③保护施工场地及沿线地表植被，采取有效措施降低道路对土地、植被的影响，对临时用地，尽量少占并加强绿化，降低水土流失的可能性。 ④在施工场地内需构筑相应容量的集水沉砂池，以收集地表径流携带的泥浆水，经过导流沉淀、除渣和隔油等预处理后，回用于施工场地和道路的洒水抑尘和绿化。 ⑤项目施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，以提高水土流失防治效果。 经采取上述措施后，施工期水土流失可有效降低，对周围环境影响较小。 3、水环境影响分析与防治 （1）施工期生活污水：本项目施工期为12个月，施工人员较少，生活污水产生量约0.7t/d，259.2t，施工人员租住于当地村庄，生活污水纳入当地污水处理系统。 （2）施工废水：施工期的生产废水主要是冲洗各种运载车辆和施工设备工具产生的冲洗废水，其主要污染物因子为石油类和沙石，产生量较少，建议项目建一隔砂池，将施工废水经隔砂、拦渣、沉淀后，澄清水用于喷洒施工道路和施工场地抑制扬尘，不会对附近水体造成不良的影响。 为了防止建筑工程对周围水体产生的石油类污染，建筑施工单位应做到：①尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触；②对废弃的用油应妥善处置；③加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工中燃料用油跑、冒滴、漏现象的发生。 经过以上措施处理后，施工期产生的废水与生活污水对周围水环境影响不大。 4、声环境影响分析与防治 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、运输车都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如下表。 表26 施工机械设备噪声值一览表 施工设备名称; 距声源5米; 距声源10米. 液压式挖掘机; 82～90; 78～86. 运输车; 82～90; 78～86. 木工电锯; 93～99; 90～95. 混凝土输送泵; 88～95; 84～90. 商砼运输车; 85～90; 82～84. 空压机; 88～92; 83～88. 振捣器; 80～88; 75～84. 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表27 施工噪声限值 单位：dB（A） 限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见下表 表28 施工噪声值随距离衰减的关系 距离; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械的施工噪声随距离衰减后根据导则中叠加公式计算后的结果见下表。 表29 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m）; 10; 30; 50; 80; 90; 100; 150; 200. 基础工程阶段 （包括土石方、打桩）; 83; 73; 69; 64.5; 63.5; 63; 59; 57. 结构工程 装修工程; 105; 98; 91; 88; 86; 85; 80; 79. 其他配套工程; 85.5; 77; 71.5; 67.2; 66.5; 65.5; 62.2; 59.5. 通过导则噪声预测模式计算可知：（1）基础工程阶段，各类施工机械昼间需在30米以外才能达标，夜间在200米以外才能达标；（2）结构工程和装修工程阶段，各类施工机械昼间需在200米以外才能达标，夜间打桩机禁止施工；（3）其他配套工程阶段，各类施工机械昼间需在50米以外才能达标，夜间在200米以外才能达标。 施工期噪声对周围声环境产生一定的影响，由于本项目院外南面为隔省道S226线为兴宁市中医医院及居民区，西面约10m为兴宁市妇幼保健院（约500人），北面隔小路为民居区（约18户），为减轻扬尘对院外居民造成影响，因此，要求建设单位在施工期设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）声源：采用较先进、噪声较低的施工设备，对高噪声设备进行隔声、减振等措施，禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定；（2）传播途径：在敏感点方向设置隔音壁（墙），将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距敏感点较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施；（3）受声体：拟进行高噪声施工前，与受影响单位、居民及时沟通；（4）管理：加强管理，合理安排施工时间，将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工。 在采取了各项有效防治措施的前提下，本项目施工不会对周围带来明显的不良影响。 5、固体废物影响分析与防治 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾产生量约504t，项目将其运往建筑垃圾填埋场填埋处理。 （2）生活垃圾：生活垃圾产生量约3.6t，由环卫所统一清运，对环境影响较小。 由于施工期的影响是暂时的，故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量现状类别。 6、生态环境 项目施工期由于机械的碾压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实。将造成一定量的植被破坏，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复，因此，要求在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于植被重建和生态恢复工作。

二、运营期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目迁扩建后废水主要是职工生活污水和住院人员医疗废水。 职工生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入市政污水管网。 本项目迁扩建后综合污水产生量为85.32t/d，兴宁市第三人民医院现有一座处理规模为250m3/d的地埋式一体化污水处理设施。 原有污水处理设置工艺为预消毒+二级处理+消毒工艺，因医院原有污水处理站处理工艺简单，废水处理不能稳定达标处理，因此对其污水处理设施进行改造，改造后的污水处理设施采取水解酸化＋接触氧化＋消毒＋脱氯的处理工艺，保证废水处理稳定达标处理，污水处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入污水处理管网，对周围水环境影响不大。 2、大气环境影响分析 恶臭：原有医院污水处理设施废气采取无组织排放，本项目拟建恶臭气体采用生物除臭，高空排放的处理方法，使废气排放浓度达到《医疗水污染物排放标准》“污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度”，对周围环境与居民不造成影响。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源是机械设备运行产生的噪声，以及人群产生的社会噪声。 对于一些机械设备，首先在设备选型上选用低噪声的先进设备，在抽风机进出风口处设消声器。 对于社会噪声，可通过管理手段进行防治，如在明显处设置提示语，微笑服务等。 采取上述措施后，再通过医院绿化带、围墙等隔声作用后，各噪声源对声环境影响轻微，边界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，对周围环境的影响是在可接受的范围内，不会对项目周围环境声学质量造成大的影响，防治措施可行。 4、固体废物影响分析 本项目迁扩建后固体废物主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理产生的污泥。 （1）生活垃圾 本项目改扩建后职工生活垃圾产生量约63t/a，收集后交由环卫部门处理。 （2）污水处理设施产生的污泥 污水处理设施产生的污泥，改扩建后产生量约7.2t/a，收集后交由有专业处理资质的单位处理。 （3）医疗废物 本项目改扩建后医疗废物产生量约46t/a，分类收集后交由有资质单位回收处理。 ①同时，建议建设单位建造专门的危险废物贮存设施。危险废物的范畴、贮存容器、危险废物贮存设施的选址与设计原则、危险废物贮存设施的运行与管理、危险废物贮存设施的安全防护与监测按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定严格落实。 ②医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ③禁止在非收集、非暂存点倾倒、堆放。 ④禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 ⑤禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 ⑥医疗废物转至有资质单位回收后，应当对暂存点、设施及时进行清洁和消毒灭菌处理。 5、环境风险简要分析 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： （1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能； （2）医疗废水处理设施事故状态下的排污； （3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险； （4）火灾风险隐患。 因此，建设单位应采取合理可行的防范、应急与减缓措施。 建议建设单位采取如下措施： （1）应对诊治规模进行控制，尽量将传染病理进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势。 （2）应避免出现污水事故排放，防止隔油池、隔渣池和消毒池等设施失效，要求污水处理设施加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；设计事故池，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保初期雨水及发生事故时的受污染消防水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。 （3）医疗固废分类收集，严格控制；加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染。 （4）应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开，门应采用甲级防火门；应设置火灾报警装置；燃料储罐布置应符合有关规定。 6、环境保护投资 项目环保投资见下表。项目总投资4800万元，环保投资计划占总投资的1.4%。 表30 项目环保投资一览表 序号; 内容; 投资额(万元); 备注. 1; 废气治理系统; 污水处理站（二级处理）; 40; 改造. 雨污分流管网敷设及污水分管收集; 5; 改造. 污水站臭气处理; 5; 新建. 2; 医疗废物暂存间及危险废物收集装置、临时储存间、医疗废物处理费、污泥处理费、生活垃圾处理费; 20. 合计; 70; /. 7、外环境对本项目影响 根据现状分析及相关监测数据，项目周边无工业企业，周边道路交通噪声经距离衰减后，兴宁市第三人民医院边界均能达到1类声环境功能区标准要求，且医院运营后的敏感建筑物室外声环境能满足昼间60分贝、夜间50分贝的要求。可见交通噪声经建筑阻挡、距离衰减后对项目的影响较小。 根据现状分析及相关监测数据，省道S226线的汽车尾气排放不会对本项目区域环境空气造成明显影响。 8、环保竣工验收内容 表31 本项目“三同时”环保设施验收一览表 验收类别; 验收内容; 污染物; 验收标准. 污染 影响; 大气污染物; 污水处理站臭气是否进行除臭处理; 恶臭; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 噪声污染; 距离衰减、加强绿化隔声屏障; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准. 水污染物; （1）项目内部是否采用雨污分流制； （2）污水处理站建设及运行是否达到设计要求； （3）项目是否专设院内医疗废水收集管网；; 生活污水、医疗废水; 生活污水与医疗废水排放应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准. 固体废物; （1）医疗废物和危险废物是否按要求分类集中收集，是否与有关医疗废物处理处置单位签订协议； （2）污泥是否按要求做到交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾是否按要求设置收集装置，及时清运。; 生活垃圾、医疗固体废物、污泥; 医疗废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），污水处理设施产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 生态影响; 绿化工程; 路基、边坡绿化. 水土保持; 沿线排水及边坡防护等水土保持措施和设施; 沿线排水及水保措施的效果、水土流失治理情况，水保设施的完成情况. 临时占地; 拆除临时设施，搬出施工机械和设备，撤离临时占用场地等. 环保机构设置; 环保人员负责环境管理，落实环境监测计划 设立专职环境管理机构。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 开挖土石方 车辆运输 | 粉尘和扬尘 | 洒水、覆盖 | 达到《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准排放 |
|  |  | 装修 | 油漆废气 | 采用绿色原料、加强通风 |  |
|  | 运营期 | 污水处理设施 | 恶臭 | 生物除臭 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOX、扬尘、VOC等 | 加强绿化 | 对周围大气环境影响不大 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 停油沉淀后用于场地洒水降尘、绿化 | 对周围水环境无不良影响 |
|  |  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 施工人员租住于当地村庄，生活污水纳入当地污水处理系统 |  |
|  | 运营期 | 综合污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N 植物油 粪大肠菌群数 | 食堂废水经隔油池预处理后与职工生活污水、医疗废水组成综合废水，经三级化粪池和自建污水处理设施处理达标后，排入市政污水管道 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工 | 建筑垃圾 | 运往建筑垃圾填埋场填埋处理 | 对周围环境不产生不良影响 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 分类收集，交由环卫部门清运处理 |  |
|  | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物 | 经消毒灭菌后密闭收集，运至有资质的单位处置 |  |
|  |  | 污水处理设施 | 污泥（含栅渣） | 收集后交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械设备、运输工具 | 机械噪声 运输噪声 | 距离衰减、加强绿化、禁鸣喇叭、隔声屏障 | 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 设备、人员 | 噪声 | 隔声、消声、距离衰减、加强绿化 | 边界外1米处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目施工期所采取保护措施为： 1、优化施工设计方案，合理安排施工进度，取土弃土要合理管理，设置沉砂池，可以大大减少水土流失。 2、在建筑物周围和边角地设立树木绿化带，尤其是路边的退缩范围内，还应设集中绿化地，在不影响建筑安全的条件下，增加绿化面积，以达到30％绿化率的要求。 3、树木的选择最好是枝叶较为茂密的乔木和灌木，对削减噪声和吸附飘尘有较好的效果，也增加环境景观的美感。 运营期主要对各种污染物进行有效的治理，将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对生态环境的影响较弱，同时建设单位应根据项目的特点选择绿化树种和花卉做好绿化，使其符合相关规定。 |  |  |  |  |  |

选址合理性分析与政策相符性

1、项目选址合理性分析 本项目所在地是第三人民医院，不属于基本农田保护区，为医疗卫生用地。项目所处区域环境空气质量功能区划类别为二类功能区；噪声功能区划类别为1类功能区，，东侧、西侧、南侧、北侧边界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；项目所在地附近水体为程江河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，建议执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。只要项目施工得当，且确保项目运营过程污水、废气、噪声、固废等达标排放，则项目水环境功能区划不冲突；对空气、声等周围环境无不良影响。 占地面积500m2，建筑面积2300m2，项目的选址符合以下几点： （1）选址地势平坦，构造稳定，工程施工水土流失较轻，无影响地质的大断裂和不良地质现象，无茂盛植被和重点保护的文物、珍稀物种及旅游景观等敏感点； （2）根据区域污染源调查，项目所在区域范围没有大的工厂及大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有大的工厂；医院周围为商业区、居民区和机关单位，方便人民群众就医； （3）由工程分析和环境影响分析可知，工程运行后，对污染物采取有效措施，污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上所述，从环保角度分析，项目选址合法并合理可行。 2、与产业政策符合性分析 检索国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目不属于上述目录中所限制、禁止及淘汰项目，因此，项目符合相关的产业政策要求。

结论与建议

| 一、结论： 1、基本情况 兴宁市第三人民医院拟投资4800万元，选址为兴宁市兴城怡苑路37号兴宁市第三人民医院院内，扩建2栋五层（首层架空层），占地面积500m2，建筑面积2300m2，整个项目完成后，床位数达250张，并增加相应配套设备设施。 本项目拟于2019年6月开工建设，并于2020年6月建设完成，施工期12个月。 2、环境质量现状结论 据监测数据及结果分析标明，项目所在地环境质量现状情况如下： 环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。程江河各水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，水质良好。环境噪声昼间各测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 3、选址合法合理性分析 项目选址不属于基本农田保护区，与周围环境区划不冲突。各项污染物经处理达标后排放，对周围环境无不良影响。因此，项目在此建设是合理的。 4、产业政策相符性 经检索国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目不属于上述目录中所限制、禁止及淘汰项目，因此，项目符合相关的产业政策要求。 5、施工期环境影响评价结论 （1）施工废水，包括施工场地废水和施工人员生活污水。施工场地废水其主要污染物为悬浮物和建筑材料的残渣，在工地旁修建一沉淀池，将废水收集回用；施工人员生活污水，施工人员租住于当地村庄，生活污水纳入当地污水处理系统。 （2）施工期水土流失：施工期间尽量做到土石方工程平衡，减少弃土，争取土料随挖随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降水的直接冲刷。 （3）施工期固体废物：建筑垃圾：收集后妥善处理；生活垃圾：收集后交由环卫部门处理。 （4）施工期噪声：在施工过程中加强管理，使用低噪声设备、采用新的施工技术、合理布置高噪设备及其作业时段、定期保养设备，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，可将噪声影响降到最小。另外，施工方禁止在中午(12∶00－14∶00)和夜间(22∶00－次日6∶00)进行施工作业。确因混凝土浇灌不宜留施工缝的作业和冲孔、钻孔桩成型及其他特殊情况需要进行连续施工超过法定时间的，需提前向环保部门申请，领取《建筑施工噪声许可证》，并按许可证规定的时间施工。 （5）施工期废气：施工期废气主要包括施工机械燃烧尾气、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方、建筑材料运输所产生的动力道路扬尘和装修油漆废气。通过在施工过程中加设围挡，运输过程中加盖、洒水，尽量使用低硫燃料、绿化吸收和装修过程中使用环保漆料、加强通风等措施，施工期废气对周围大气环境的影响不大。 6、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 ①污水处理设施在运行过程中将产生恶臭气体，经过消毒灭菌、除臭等措施处理后排放，排放浓度可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求。 ②机动车进出停车场时将排放一定的CO、NOX、HC。通过对加强停车场周边绿化等措施，项目运营期汽车尾气对中医医院和周边环境空气的影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目改扩建后职工生活污水、医疗废水组成综合废水，综合污水产生量约31142t/a，经三级化粪池和自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后，排入污水处理管网。 项目产生的废水经上述措施处理后，对周围水环境影响不大。 （3）噪声环境分析结论 项目主要噪声源为设备噪声、社会噪声等，经采取隔声、消声以及加强管理等各项综合措施进行处理后，边界噪声可达标。 （4）固体废物分析结论 该项目产生的固废主要是生活垃圾、医疗废物、污水处理污泥。其中生活垃圾收集后交由环卫部门处理；污泥收集后交由有资质单位处理；医疗废物分类收集后交由有资质的单位处理。 二、建议 ①加强废水处理设施的运行管理，并密切监管设施运行情况，保证污水处理设施符合项目及医院需要，与医院规模相配套，确保污水处理设施的有效正常运行。 ②加强环境保护设施运行管理，建立环保管理小组，制订各项管理制度，并对主要污染物进行定期监测，确保各项污染物达标排放。 ③严格执行卫生部颁布的《消毒管理办法》和《医院感染管理规范》，作好消毒处理，防止发生感染。 ④项目试产正常后，委托有资质的环境监测部门编制建设项目环境保护设施竣工验收监测报告表。 ⑤建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后6个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过9个月。 ⑥除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。 ⑦若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 综合结论：本项目位于兴宁市兴城怡园路37号，项目如果能按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实各项有效的污染治理项目，并在生产运行过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显，项目的建设是可行的。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 其他与环评有关的行政管理文件 附图 项目地理位置图 附图 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

项目所在地

附图1  项目地理位置图

商住楼

东面

西面

北面

附图2   项目四至图

附图3 项目平面布置图